Guía de Clase

Node-RED para IoT

Prototipado Visual Rápido

Laboratorio IoT  •  Ingeniería en Software

Duración: ~2 horas

Prereqs: Node.js instalado  •  MQTT broker corriendo (Mosquitto)  •  ESP32 opcional (se simula con inject)

# Contenido

# 1. ¿Qué es Node-RED y cuándo usarlo?

Node-RED es una herramienta de programación basada en flujos (flow-based programming) que corre sobre Node.js. La idea central es conectar nodos mediante cables en un editor visual en el browser, en lugar de escribir el boilerplate de conexión de protocolos a mano.

Para alguien que ya escribe código de MQTT, HTTP y manejo de datos en Python o C++, Node-RED actúa como una capa de orquestación rápida: en 5 minutos tienes un pipeline funcional que en código tomaría media hora de scaffolding.

## 1.1 Flow-based vs código

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Código (Python/C++) | Máximo control, ideal para lógica compleja o producción embebida |
| Node-RED | Orquestación visual de protocolos, prototipado ultra-rápido |
| Cuándo usar NR | Dashboards, pipelines IoT, integración de APIs, demos rápidas |
| Cuándo usar código | Lógica de negocio compleja, rendimiento crítico, firmware |

## 1.2 Arquitectura interna

Node-RED expone un servidor HTTP en el puerto 1880. El editor visual es una Single Page App que se conecta a ese servidor. Cuando haces Deploy, el JSON del flujo se guarda y el runtime de Node.js ejecuta los nodos como handlers de eventos.

Los nodos de MQTT, HTTP, WebSocket, etc. son wrappers sobre las librerías npm correspondientes. El nodo function te da acceso al objeto msg con .payload, .topic, .headers y cualquier propiedad custom que agregues.

# 2. Instalación

## 2.1 Requisitos previos

- Node.js LTS (v18+) — descargar desde nodejs.org

- npm viene incluido con Node.js

- Terminal con permisos de administrador (Windows) o sudo (Linux/Mac)

## 2.2 Instalar Node-RED

Ejecutar en terminal:

npm install -g --unsafe-perm node-red

⚠  Windows: abrir PowerShell como Administrador antes de ejecutar el comando.

## 2.3 Verificar instalación

node-red --version # Debe mostrar algo como: v3.x.x

## 2.4 Iniciar Node-RED

node-red

Abrir el browser en http://localhost:1880. La primera vez crea la carpeta ~/.node-red con los archivos de configuración.

Tip — Mantener Node-RED corriendo

En clase lo lanzamos manualmente. En producción (Raspberry Pi) se puede configurar como servicio systemd. Comando rápido de servicio: sudo systemctl enable nodered && sudo systemctl start nodered

# 3. Tour de la interfaz

El editor tiene tres zonas principales:

| Zona | Descripción |
| --- | --- |
| Paleta (izquierda) | Todos los nodos disponibles, agrupados por categoría. Arrastra al workspace. |
| Workspace (centro) | Canvas donde construyes los flujos. Tab = flow independiente. |
| Panel (derecha) | Debug, info del nodo seleccionado y configuración de dashboard. |

## 3.1 Flujo de trabajo básico

- Arrastrar un nodo de la paleta al workspace

- Doble clic → configurar propiedades (broker, topic, función…)

- Conectar nodos arrastrando desde el puerto de salida al de entrada

- Hacer clic en Deploy (botón rojo arriba a la derecha)

- Ver resultados en el panel Debug

## 3.2 Atajos útiles

| Atajo | Acción |
| --- | --- |
| Ctrl+Z | Deshacer |
| Ctrl+D | Duplicar nodo seleccionado |
| Ctrl+I | Importar JSON de un flow |
| Ctrl+E | Exportar flow como JSON |
| Ctrl+Shift+D | Deploy completo |

# 4. Nodos esenciales

## 4.1 inject

Dispara un mensaje de forma manual (al hacer clic) o en un intervalo configurable. Ideal para pruebas sin necesitar un dispositivo real.

Payload configurable: timestamp, string, número, JSON, buffer.

## 4.2 debug

Imprime msg.payload (o el msg completo) en el panel Debug. Equivalente al print/console.log. Siempre tener uno al final del flow durante desarrollo.

## 4.3 function

JS puro. Recibe msg, puede modificarlo y retornarlo. Si retorna null, el mensaje no pasa al siguiente nodo.

// msg.payload llega desde el nodo anterior const valor = parseFloat(msg.payload); if (valor > 30) { msg.alerta = true; msg.payload = `ALERTA: ${valor}°C`; } return msg;

Retornar un array [msg1, msg2] para múltiples salidas. Retornar null para detener el flujo.

## 4.4 mqtt in / mqtt out

mqtt in se suscribe a un topic. mqtt out publica. Ambos requieren configurar un broker (host, puerto, client ID, TLS si aplica).

Soportan wildcards estándar: sensor/+ para un nivel, sensor/# para varios.

## 4.5 http in / http response

http in crea un endpoint REST dentro de Node-RED. El nodo http response cierra la request con el código HTTP y body que definas. Siempre deben ir en pareja en el mismo flow.

// En el nodo function después del http in: msg.statusCode = 200; msg.payload = { ok: true, recibido: msg.payload }; return msg;

## 4.6 Dashboard (node-red-dashboard)

No viene instalado por defecto. Instalar desde Manage Palette → buscar node-red-dashboard → Install.

Nodos disponibles: ui_gauge, ui_chart, ui_text, ui_button, ui_switch, ui_form. El dashboard se abre en http://localhost:1880/ui.

Los nodos de dashboard necesitan un nodo ui_group y ui_tab en la configuración para organizar los widgets.

# 5. Ejemplo 1 — MQTT → Dashboard

## 5.1 Objetivo

Suscribirse al topic sensor/temp, convertir el payload a número y mostrarlo en un gauge y un chart histórico.

## 5.2 Flow

[mqtt in: sensor/temp] ¦ v [function: parseFloat] ¦ / \ v v [ui_gauge] [ui_chart]

## 5.3 Pasos

- Arrastrar nodo mqtt in → configurar broker localhost:1883 → topic: sensor/temp → output: auto-detect

- Arrastrar nodo function → pegar el código de abajo

- Arrastrar nodo ui_gauge → configurar: label 'Temperatura', rango 0-50, unidad '°C', grupo 'Sensores'

- Arrastrar nodo ui_chart → configurar: label 'Historial temp', tipo line, últimos 50 puntos

- Conectar: mqtt in → function → ui_gauge (y también function → ui_chart)

- Deploy → abrir http://localhost:1880/ui

Nodo function

msg.payload = parseFloat(msg.payload); return msg;

## 5.4 Simular el ESP32 sin hardware

Mientras no tengas el dispositivo conectado, usa un nodo inject para publicar en el mismo topic:

- Nodo inject → payload: 24.5 (tipo: number) → interval: 2 seconds

- Nodo mqtt out → topic: sensor/temp → mismo broker

- Conectar inject → mqtt out → Deploy

Nota sobre el broker

Si Mosquitto corre en la misma PC: host = localhost, puerto = 1883. Si corre en la Raspberry Pi: usar la IP de la Rasp (ej: 192.168.1.x). Verificar con: mosquitto_sub -h localhost -t sensor/temp -v

# 6. Ejemplo 2 — HTTP POST → Acción MQTT

## 6.1 Objetivo

Crear un endpoint REST en Node-RED que reciba un POST con el estado de un LED y publique el comando al topic MQTT correspondiente.

## 6.2 Flow

[http in: POST /led] ¦ v [function: extraer body] / \ v v [mqtt out: control/led] [http response: 200]

## 6.3 Pasos

- Nodo http in → method: POST → URL: /led

- Nodo function → código abajo

- Nodo mqtt out → topic: control/led → broker: mismo que antes

- Nodo http response → statusCode: 200

- Conectar: http in → function → mqtt out

- Conectar también: function → http response (para cerrar la request)

- Deploy

Nodo function

// http in ya parsea JSON automáticamente // si el Content-Type es application/json const estado = msg.payload.estado; // 'ON' ¦ 'OFF' msg.payload = estado; msg.statusCode = 200; return msg;

## 6.4 Probar con curl

curl -X POST http://localhost:1880/led \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"estado":"ON"}' # Verificar que llegó al broker: mosquitto_sub -h localhost -t control/led -v

## 6.5 Probar con Postman / Insomnia

- Método: POST

- URL: http://localhost:1880/led

- Header: Content-Type: application/json

- Body (raw JSON): { "estado": "ON" }

# 7. Práctica integradora (~35 min)

## 7.1 Objetivo

Construir un pipeline IoT completo en Node-RED que integre: datos de sensor via MQTT, visualización en dashboard, control via HTTP REST y procesamiento con lógica de alerta.

## 7.2 Arquitectura del pipeline

[inject → mqtt out] ← simula ESP32 ¦ v [mqtt in: sensor/data] ¦ v [function: parsear JSON] / \ v v [ui_gauge] [function: alerta] [ui_chart] ¦ v [debug: alerta] [http in: POST /control] ← endpoint REST ¦ v [function: extraer cmd] / \ v v [mqtt out] [http response] control/led

## 7.3 Tareas

- Simular ESP32: nodo inject con payload JSON {"temp": 25.3, "hum": 60} publicando en sensor/data cada 3 segundos

- Suscribirse en mqtt in al topic sensor/data. Parsear el JSON en un nodo function (msg.payload = JSON.parse(msg.payload) si llega como string)

- Conectar temp a un ui_gauge (0-50°C) y hum a otro gauge (0-100%). Ambos en el dashboard

- Agregar un ui_chart para el histórico de temperatura

- Agregar nodo function de alerta: si temp > 30 → msg.payload = 'ALERTA: ' + temp + '°C', else retornar null

- Conectar el alert a un nodo debug (y opcionalmente a un ui_text de alerta en el dashboard)

- Crear endpoint POST /control que reciba {"led": "ON"} y publique en control/led

- BONUS: reemplazar el nodo debug de alerta por un nodo http request que haga POST a una API externa (webhook.site para pruebas)

## 7.4 Snippets de referencia

Parsear JSON (si llega como string)

if (typeof msg.payload === 'string') { msg.payload = JSON.parse(msg.payload); } return msg;

Lógica de alerta con umbral configurable

const UMBRAL = 30; const temp = msg.payload.temp; if (temp > UMBRAL) { msg.payload = { tipo: 'alerta', valor: temp, mensaje: `Temperatura crítica: ${temp}°C` }; return msg; } return null; // no pasa nada si está bien

Separar campos del JSON para múltiples salidas

// Configura el nodo function con 2 salidas (Output 1, Output 2) const msgTemp = { payload: msg.payload.temp }; const msgHum = { payload: msg.payload.hum }; return [msgTemp, msgHum]; // output 1 → temp, output 2 → hum

http request (nodo para llamar APIs externas)

// Antes del nodo http request, preparar en function: msg.url = 'https://webhook.site/tu-id'; msg.method = 'POST'; msg.headers = { 'Content-Type': 'application/json' }; // msg.payload ya tiene el body return msg;

Criterios de evaluación

✓ El dashboard muestra datos en tiempo real (gauge + chart) ✓ El endpoint /control acepta POST y publica en MQTT correctamente ✓ La alerta se dispara solo cuando la temperatura supera el umbral ✓ BONUS: el alert llega a una API/webhook externo

# 8. Tips y recursos

## 8.1 Tips operativos

- Siempre agrega un nodo debug en puntos clave del flow para ver qué llega.

- Usa Ctrl+I / Ctrl+E para importar/exportar flows como JSON. Útil para compartir con el equipo.

- El nodo change permite transformar msg.payload sin abrir un function (cambiar valor, mover propiedad, deletear).

- El nodo switch hace routing condicional sin código (si payload > 30 → salida 1, si no → salida 2).

- El contexto de flow (flow.get / flow.set) permite compartir estado entre nodos del mismo flow.

## 8.2 Instalación de nodos extra

Manage Palette (menú hamburguesa → Manage Palette → Install) o desde terminal:

# Desde la carpeta ~/.node-red npm install node-red-dashboard npm install node-red-node-serialport # para serial/UART npm install node-red-contrib-influxdb # para InfluxDB

## 8.3 Recursos

| Recurso | URL |
| --- | --- |
| Docs oficiales | nodered.org/docs |
| Catálogo de flows | flows.nodered.org |
| Dashboard repo | github.com/node-red/node-red-dashboard |
| Cookbook (ejemplos) | cookbook.nodered.org |
| Foro de la comunidad | discourse.nodered.org |

## 8.4 Próximos pasos

- Mover todo a la Raspberry Pi: Node-RED corre perfecto en Raspi 3/4.

- Agregar InfluxDB para persistencia de series de tiempo y Grafana para dashboards más potentes.

- Configurar autenticación en Node-RED (adminAuth en settings.js) antes de exponer a la red.

- Explorar MQTT over WebSocket para conectar dashboards web directamente al broker.

Node-RED exporta/importa flows como JSON — pueden versionar sus flujos en el repo de la clase.